Ce travail est une contribution à l'étude des flav,Jnoi<les par les tech niq ues chromatographiques  seules  ou  après   couplage.   Un   certain   nom bre   de concl usions  ont pu être tirées :

- La chromatographie sur couche mince à haute performance (CCMHP) a permis d'optimiser les conditions opératoires pour l'analyse et la séparation des flavonoïdes diversement substitués  par chromatographie liquide à haute performance (CLHP). Ainsi, en  mode de polarité de phases normale, la composition I (80-20-05 en heptane-isopropanol-acide acétique) est la meilleure pour la séparation des flavonoïdes différant par le nombre de groupements OH, alors que pour les isomères hydroxylés, la composition III (60-40-05) est la mieux adaptée. En mode de polarité de phases inversée, les compositions I (20- 80-05 en eau-méthanol-acide acétique) et II (25-75-05)  sont les meilleures pour la séparation de la plupart des flavonoïdes étudiés dans ce travail; à l'exception des flavones et flavonols glycosilés pour lesquels la composition IV (35-65-05) a donné de bons résultats.

De plus cette  étude a montré que la contribution des substituants hydroxyle, méthoxyle et glycosyle sur la rétention ne peut être · évaluée avec précision. Toutefois, les différentes liaisons hydrogène qui apparaissent dans certains cas ont permis d'expliquer les différences de rétention entre certains flavonoïdes.