Résumé :

Ce travail présente l’étude du transport monodirectionnelle et monodimensionnelle d’un soluté réactif à travers un milieu poreux homogène saturé et dans le cas d’adsorption non linéaire, à l’échelle d’une colonne chromatographique.

Contrairement au cas d’une sorption linéaire la résolution de l’équation du transport obtenue pour une sorption non linéaire est plus complexe car les coefficients ne sont plus constants. Il existe plusieurs méthodes numériques pour résoudre ce genre d’équations différentielles. Nous avons adopté pour la méthode numérique des volumes finis du second ordre (Second Order Backward) en utilisant le schéma d’Adam Bashforth. Pour cela, nous avons élaboré un code de calcul en langage Fortran qui permet d’aboutir aux différentes courbes de percée.

La validation des courbes de percée numériques obtenues est réalisée par l’ajustement aux données expérimentales de la littérature en l’occurrence celles d’APPERT-COLLIN 1999. Par la suite nous avons étudié l’effet de la concentration initiale sur le transport des HAP (naphtalène phénanthrène et le Fluorène) sur le sable des Pays Bas et sur le sable de Gue imprégné du HMN. Enfin en comparant  leur comportement sur le sable de Gue qui est différent de celui observé sur la matière organique naturelle des matériaux terreux des Pays Bas.

Mots clés : transport réactif, modélisation, milieu poreux saturé, adsorption non linéaire.

Summary:

This work presents the study of the one-dimensional and unidirectional transport of a reactive solute through homogeneous and saturated porous medium, at the scale of a chromatographic column.

The solution of equation for the transport obtained respectively, for water and HAP was complex because the coefficients are not constant. We used the finite volume method, Second Order Backward we used the diagram of Adam Bashforth to solve numerically the transport equation obtained respectively for water and HAP. For this, we developed a computer code in FORTRAN which can achieve the different breakthrough curves.

The results show good agreement between numerical and experimental breakthroughs made ​​by APPERT-COLLIN 1999 on laboratory columns. After validation we study effect of concentration of transport of HAP naphtalène phénanthrène and Fluorène in porous of Bas countries and in porous of Gue impregnate with HMN, finely we compared the comportment of HAP in this porous medium.

Keywords: reactive transport, modeling, saturated porous medium, non linear adsorption