Dans ce travail nous présentons essentiellement des simulations numériques du transitoire de la photoconductivité et de

la conductivité thermiquement stimulée (TSC) dans le silicium amorphe hydrogéné (a-Si:H). Ces deux méthodes de

caractérisation électrique qui dépendent du temps sont faciles à mettre en œuvre mais dont les résultats demeurent

délicats à interpréter. En effet, le a-Si:H présente dans son pseudo gap une densité d'états localisés très complexe. Dans

notre modèle des échanges électroniques, nous avons considéré tous les échanges possibles entre les états étendus et

les états localisés. Le modèle standard de densité d'états standard, généralement admis pour le a-Si:H, a été utilisé. Les

équations cinétiques régissant toutes les charges fixes et libres dans le matériau, basées sur la statistique de

Hall-Scockley-Read, ont été établie. Les conductivités sont calculées numériquement à partir d'un système d'équations

différentielles non linéaire et raide. Ce type de calcul est valable en cas de champ faible et pour explorer les propriétés

de volume du a-Si:H. La difficulté de ces simulations réside dans la dépendance en temps de la PCD et dans les

phénomènes de relaxation dans le TSC. La mise en œuvre du code de calcul est délicate à cause des problèmes de

stabilité et de convergence.

Pour un ensemble de paramètres microscopiques typiques du a-Si:H, on obtient un profil du transitoire PCD avec deux

paliers. Ces variations sont reliées à la nature des états localisés en présence. L'effet des paramètres microscopiques

est également rapporté. Le spectre de TSC calculé montre deux pics tels que ce que l'on obtient sur des échantillons

de a-Si:H de bonne qualité électronique. L'origine de chaque pic est discutée. L'effet des paramètres expérimentaux sur

ce spectre est également donné.