Résumé

Notre  travail porte sur l’étude de l’analyse de transfert de chaleur par convection naturelle avec une circulation des fluides dans les enceintes. Parmi ces travaux, un grand nombre touche à la simulation numérique des mécanismes de la convection naturelle en écoulement laminaire et turbulent pour des cavités fermées.

Ces dans ce contexte que cette étude vient comme contribution par  l’étude numérique de la convection naturelle turbulente dans une enceinte verticale présentant  dans l’une de ses  parois verticales des protubérances sinusoïdales, et des ouvertures en bas et en haut  dans les parois verticales pour l’écoulement du fluide. Les parois horizontales étant supposées adiabatiques.

Nous nous intéressons à déterminer l’influence de la géométrie sur plusieurs facteurs tels que, les températures, le Nombre du Nusselt local, l’énergie cinétique turbulente k, ainsi que sa dissipation , pour différentes amplitudes et périodes, en se  basant sur les équations de Navier -Stokes et en adoptant l’approximation de Boussinesq, ces équations ont été résolues par la technique de CFD.