Résumé

Les  travaux  présentés  dans  cette  thèse  portent  sur   la  dégradation  photocatalytique  de  l’aniline  dans  l’eau  et  sur l’identification des produits de dégradation générés lors de ce processus.

La première partie de ce travail sera consacrée à  l’élaboration d’une méthode d’analyse simple et rapide utilisant la chromatographie liquide à haute performance muni d’un détecteur à barrette de diodes (HPLC/PDA) d’un mélange de produits en l’occurrence, l’aniline et ses intermédiaires de dégradation: l’ortho-aminophénol, le méta-aminophénol, le para-aminophénol  et  le  phénol.  Pour  cela  plusieurs  paramètres   influençant  la  séparation  chromatographique  ont  été évalués.

Après validation, cette méthode a été appliquée pour la détermination qualitative et quantitative de l'aniline, du phénol et de l'isomère aminophénol à  deux endroits de l’oued El-Harrach ((I) prix à proximité d’une usine de plastique et de textile et le point (II) est situé à la sortie d’une industrie pharmaceutique.

Dans la deuxième partie de ce travail, nous avons étudié la dégradation photo-catalytique de l’aniline en présence du catalyseur TiO2– P25 sous irradiation d’une lampe à vapeur de mercure HPK. Le suivi de la cinétique de dégradation à été effectué par HPLC/DAD  sous les conditions opératoires optimisées dans la première partie. Les résultats obtenus nous ont permis d’identifier et de quantifier deux produits de dégradation : le para-aminophénol et l’ortho-aminophénol