Résumé 

L’objectif de ce travail est d’étudier dans une première partie  les performances du dioxyde de titane et d’un adsorbant  d’origine végétale rejeté sans valorisation  (marc de café) vis-à-vis d’un insecticide le Diazinon.
Les résultats de l’analyse des propriétés physiques et structurales du marc de café a révélé des groupements fonctionnels (hydroxyle ; carboxyle…).

L’application de modèles cinétiques nous a permis d’évaluer l’ordre de la réaction de fixation et les paramètres liés aux résistances de transfert de matière interne pour les systèmes Diazinon/dioxyde de titane et Diazinon/marc de café. Au vu des résultats obtenus, la vitesse d’adsorption suit l’ordre 2.
Les isothermes d’adsorption obtenues sont adéquatement décrites par les modèles de Freundlich et de Langmuir respectivement pour les systèmes Diazinon/dioxyde de titane et Diazinon/marc de café, avec des coefficients de corrélations élevés.

La deuxième partie est un traitement photochimique du Diazinon par photodégradation  provoquée par l’absorption des radiations lumineuses par le pesticide. Elle entraine alors des modifications de la structure du composé. L’influence des paramètres de fonctionnement sur la photolyse du Diazinon tels que la distance de la lampe par rapport au réacteur et le temps de photolyse ont été étudiés. 
La cinétique de dégradation du Diazinon a été déterminée, les résultats obtenus  ont monté que le procédé photocatalytique de traitement affirme son efficacité.
