CONTRIBUTION A L’ETUDE CHROMATOGRAPHIQUE DES PHASES STATIONNAIRES MIXTES*

Mme BOUZOUANE - FERAHTIA SAMIRA**

Laboratoire d’Analyse Organique Fonctionnelle

Faculté de Chimie –USTHB-

Résumé :

Le travail que nous présentons entre dans le cadre de l’étude systématique de la rétention en CPG des grandeurs de rétention  sur trois séries de congénères : les alcanes ramifiés, les alcools aliphatiques et les composés aromatiques élués sur six phases stationnaires : les phases pures OV-3, OV-225, OV-61OH, OV-1701OH et des mélanges de binaires de phases (OV-3 / OV-225) et (OV-61OH / OV-1701OH)  à températures isothermes (60°C, 80°C, 100°C). Les données de rétention (temps et indices de rétention) ont été obtenues par trois méthodes mathématiques : la méthode expérimentale de Kovats (KO), les deux méthodes mathématiques développées par notre équipe, la méthode statistique  multiparamétrique  (MP) et la méthode d’interpolation cubique (IC). L’ensemble des calculs a été réalisé par rapport à l’échelle de référence des alcanes aliphatiques.

Les différents critères statistiques obtenus par la (MP) permettent d’évaluer la qualité de l’ajustement  ainsi que l’acceptation ou le rejet du modèle choisi. Cette méthode donne les indices de rétention avec leur écart type s(I). Les résultats obtenus dans les différentes régressions sont dans les intervalles de confiances fournit par la (MP). Les valeurs des indices de rétention de tous les solutés organiques calculés par les trois méthodes  (MP, IC, KO) sont en bon accords.

L’influence des paramètres chromatographiques tels que la température de la colonne chromatographique, la polarité et le pourcentage en phényle de la phase stationnaire a été examinée selon une étude graphique.

Les méthodes de régression sont souvent associées au coefficient de corrélation R ou  au paramètre Chi2 ces deux grandeurs ont été utilisées pour faire converger la méthode (MP). D’autres  techniques  statistiques d’analyses de données permettent une étude globale des individus et des variables. Ces méthodes d’analyses appliquées à la chimie porte le nom de chimiométrie, c’est l’application des outils mathématiques, en particulier statistiques, pour obtenir le maximum d’informations à partir des données chimiques. Cette technique utilise les analyses factorielles telles que l’analyse en composantes principales (ACP) ou l’analyse factorielle des correspondances (AFC).

L’étude  selon l’AFC, sur nos données de rétention calculées par la méthode (MP) nous  a permis d’extraire des résultats analytiques avec  un maximum d’information statistiquement significatives, et d’obtenir une représentation des plans factoriels simples des relations entre variables et individus.

L’analyse topologique des données de rétention a mis en évidence la relation entre la structure moléculaire des solutés organiques et leurs comportements chromatographiques en utilisant le système DARC/PELCO.

Mots clés : Indice de rétention, méthode multiparamétrique (MP), Analyse Factorielle des Correspondances (AFC), Analyse Topologique (Darc /Pelco).

*Thèse de Doctorat es Sciences en Chimie organique Appliquée.

**Directeur de Thèse : TOUABET Abdelkrim, Professeur à l’U.S.T.H.B.