Résumé :

La pollution marine est l’introduction par l’homme, directement ou indirectement, de substances ou d’énergie dans l’environnement marin, ayant pour conséquence des effets néfastes. L’existence des ports dans le milieu marin est indispensable par leurs rôles primordiaux pour l’économie nationale et internationale. Le port d’Alger est l’un des plus importants ports en Algérie, donc il nous a apparu intéressant d’évaluer son niveau de contamination, cela dans le cadre de la contribution à la réduction de la pollution par l’identification et la quantification des contaminants au niveau du port d’Alger.

Pour cela un échantillonnage pour le prélèvement d’eau de mer a été établi, suivi d’une analyse de paramètres physico-chimiques, la chlorophylle, les sels nutritifs, les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et des analyses bactériologiques comme indicateurs de pollution. Toutes ces analyses ont été effectuées en utilisant des techniques et des équipements adéquats spécialisés pour l’eau de mer.

Les résultats des analyses effectuées sur l’eau de mer ont montré des teneurs importantes en silicate, phosphore et en hydrocarbures aromatiques polycycliques.

Pour conclure et à l’issue des résultats obtenus, l’état du port d’Alger nécessite une prise en charge qui doit être rapidement mise en œuvre pour la protection de l’environnement et assurer le développement durable de la façade maritime de notre pays.

Abstract:

The marine pollution is the introduction by humans, directly or indirectly, of substances or energy into the marine environment, resulting in adverse effects. The existence of ports in the marine environment is essential for their primary roles for the national and international economy. Algiers port is one of the most important ports in Algeria, so it seemed to us interesting to evaluate the level of contamination, in order to contribute to reduce pollution by identifying and quantification contaminants.

For this reason a sampling was established and followed by an analysis of physical-chemical parameters, chlorophyll, nutrients, polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) and bacteriological analysis as pollution indicators. All these analyzes were performed using different techniques and adequate equipments specialized for the seawater.

The results of the tests showed significant levels of silicate, phosphorus and polycyclic aromatic hydrocarbons.

Finally, and following the results, the actual status of Algiers port requires a quick action plan to take in charge the treatment of this pollution to preserve the environment and ensure sustainable development of the coastline of our country.

التلوث البحري هو ادخال مواد او طاقة بطريقة مباشرة او غير مباشرة الى البيئة البحرية مما يؤدي الى اثار سلبية. وجود الموانئ في البيئة البحرية ضروري للاقتصاد الوطني و الدولي. يعتبر ميناء العاصمة من اهم الموانئ في الجزائر لذلك قمنا باختياره لمعرفة  مستوى التلوث فيه والمساهمة في التقليل منها من خلال تحديد وقياس نوع كمية الملوثات.

وقمنا بأخذ عينات ماء البحر بهدف تحليلها فيزيائيا و كيميائيا و معرفة نسبة تركيز الكلوروفيل و الاملاح المغذية و الهدروكربونات العطرية متعددة الحلقات و التحليل البكتريولوجي كمؤشرات التلوث. تم تنفيذ كل هده التحليلات باستخدام التقنيات و المعدات المتخصصة في مياه البحر.

اظهرت نتائج التحليل التي اجريت على مياه البحر مستويات عالية من سيليكات و الفسفور و الهدروكربونات العطرية متعددة الحلقات.

و منه نستخلص ان ميناء الجزائر يتطلب متابعة جدية للحفاظ على البيئة و ضمان التنمية المستدامة في سواحل الجزائر.