Résumé

Dans cette étude, nous avons examiné le pouvoir adsorbant des hydroxydes doubles lamellaires de type Mg-Al pour l’élimination des ions Cr(VI), Ni2+ et PO43- en solution aqueuse. Les adsorbants sont préparés par la méthode de coprécipitation à pH constant, et caractérisés par DRX, MEB, ATG, FTIR et surface BET. Les conditions opératoires optimales sont observées à une concentration initiale de 100 mg/L, un pH de la solution de 6, un temps de contact de 60 min et une dose d’adsorbant de 2 g/L. Enfin, nous avons développé un modèle mathématique basé sur la théorie du tracé d’onde constant et l’isotherme de Freundlich pour prédire les courbes de percée expérimentales. Le modèle établi décrit correctement les résultats expérimentaux obtenus à différentes conditions opératoires.