Résumé

Le contrôle de topologie est considéré comme l’une des techniques les plus importantes, utilisées dans les réseaux ad hoc et capteurs sans fil pour réduire la consommation d’énergie et les interférences radio. Il vise à exploiter la densité du réseau pour économiser l’énergie et prolonger la durée de vie du réseau en gardant seulement un petit ensemble de nœuds à l’état actif et désactiver ceux redondants. Ceci peut être accompli en adoptant une approche de planification de sommeil/éveil, sans sacrifier les fonctionnalités du réseau. Plusieurs algorithmes de contrôle de topologie utilisant la technique d’ordonnancement, ont été proposés dans la littérature. L’idée principale de ces protocoles est de gérer la topologie en identifiant les nœuds redondants et les faire basculer entre les modes actifs et sommeil afin de réduire la consommation d’énergie. Ils déterminent combien et quels nœuds devraient être autorisés à dormir, dans le but d’assurer la connectivité. Cependant, lors de l’exécution de ces algorithmes, le nombre de nœuds actifs n’est pas toujours le minimum et parfois la topologie formée est déconnectée. Il existe un compromis entre la consommation d’énergie, la connectivité et le nombre de nœuds actifs. Si le nombre de nœuds actifs est minimisé, la connectivité réseau peut être perdue; et si la connectivité est assurée lorsqu’un nombre acceptable de nœuds actifs est atteint, une énergie supplémentaire est dépensée. En outre, une grande surcharge de communication sera produite au cours la recherche des nœuds redondants ce qui conduit à une grande consommation d’énergie.

Dans ce travail, nous proposons, d’abord, une taxonomie des protocoles de contrôle de topologie basés ordonnancement. Nous les classifions en quatre catégories: protocoles plats, protocoles basés grilles, protocoles basés clusters et protocoles basés groupes. Par la suite, nous proposons quatre protocoles de contrôle de topologie GTC, GECP, RTCP et ERTCP. Les protocoles proposé identifient  les nœuds  redondants, les organisent en grilles ou groupes avec une faible surcharge de communication.