Résumé

La qualité des eaux dans le monde a connu ces dernières années une grande détérioration, à cause des rejets industriels non contrôlés, l'utilisation intensive des composés organiques azotés dans plusieurs domaines ainsi que l’exploitation désordonnée des ressources en eau. Parmi les composés organiques azotés, les acides aminés peuvent être responsables de la coloration de l'eau, des odeurs et du mauvais goût. Ils peuvent contribuer à la formation de nombreux sous-produits de chloration lors du traitement de l'eau potable. Notre travail présente un double aspect environnemental ; d’une part une valorisation d’un sous-produit naturel en l’occurrence les noyaux de dattes collectés dans la région de Biskra et d’autre part l’étude d’élimination de deux acides aminés (L-Phénylalanine et L-Tyrosine) à partir de solutions aqueuses par des charbons actifs.

Trois charbons actifs ont été synthétisés à base de noyaux de dattes par voie chimique en utilisant ZnCl2, KOH et H3PO4 comme agents activants. Dans le but de mieux comprendre le mécanisme de rétention des acides aminés qui dépend de la structure et de la morphologie de la phase solide, les charbons actifs proposés ont été caractérisés par de nombreuses techniques physico-chimiques telles que l’analyse adsorption-désorption par N2 (BET), la spectroscopie FT-IR et l’analyse MEB. Les résultats des propriétés texturales montrent qu’à partir des noyaux de dattes, on peut obtenir par activation chimique des charbons actifs de texture poreuse très développée. Les surfaces spécifiques obtenues à partir de la méthode BET sont comprises entre  1040 et 1235 m2.g1.

L’efficacité des charbons actifs vis-à-vis l’élimination des acides aminés est évaluée à travers l’étude des différents paramètres influençant sur le phénomène d’adsorption à savoir : le temps de contact, la dose de l’adsorbant, la température, le pH, la force ionique et la concentration initiale en acides aminés. Le processus d'adsorption a montré que la température avait peu d'influence sur l’adsorption des acides aminés. L'étude de l'effet du pH a montré qu’à pH 5,7, l’élimination de L-Phénylalanine et L-Tyrosine en solution aqueuse est très favorable. L’étude thermodynamique révèle un processus exothermique, spontané et de nature physique. La régénération des charbons actifs par voie chimique a montré que la désorption des acides aminés est favorable dans un milieu basique très fort.

Les résultats ont montré que L-phénylalanine et L-tyrosine ont une bonne affinité vers le charbon actif ACK par rapport aux autres charbons actifs ACZ et ACH, avec des capacités d'adsorption allant jusqu'à 192,30 et 178,57 mg.g1, respectivement.

Abstract

In recent years, the quality of water in the world has deteriorated considerably because of uncontrolled industrial discharges, the intensive use of nitrogenous organic compounds in several areas and the disorderly exploitation of water resources. Among the nitrogenous organic compounds, the amino acids may be responsible for coloring the water, odors, bad taste and, moreover, they can contribute to the formation of many disinfection by-products during the chlorination of water potable. Our work has a dual environmental aspect; on the one hand a valorization of a natural by-product in this case the dates stones, and on the other hand, the elimination study of two amino acids (L-Phenylalanine and L-Tyrosine) from aqueous solutions by three activated carbons.

The activated carbons were chemically prepared from date stones using ZnCl2, KOH and H3PO4 as activating agents. In order to better understand the mechanism of amino acids adsorption, which depends on the structure and morphology of the solid phase, the proposed activated carbons were characterized by different analytical techniques such as the N2 adsorption-desorption analysis (BET), FT-IR spectroscopy and SEM. The results of the textural properties show that the chemical activation appeared to be easy method for the preparation of activated carbons from date stones with a highly developed porous texture. The specific surfaces area of activated carbons determined from the BET method are between 1040 and 1235 m2.g1.

In order to evaluate the effectiveness of activated carbons, batch adsorption experiments were investigated to examine the effects of contact time, adsorbent dose, initial concentration, temperature, ion strength and pH on the amino acids adsorption from aqueous solution. A little effect of the temperature was observed on the adsorption of amino acids. In contrary, the adsorption capacity of activated carbon was significantly affected by the solution pH, with a maximum at pH 5.7. The thermodynamic parameters suggested that the amino acids adsorption were spontaneous, exothermic with a physisorption process. The regeneration study indicated that the amino acid desorption from activated carbon surface of was better in the NaOH solution.

The results show that the L-phenylalanine and L-tyrosine have a better affinity for activated carbon ACK compared to other activated carbons used in this study, with absorption capacities up to 192,30 and 178,57 mg.g1, respectively.

ملخص

في السنوات الأخيرة، تدهورت نوعية المياه في العالم بشكل كبير بسبب التصريف الصناعي غير المنضبط، والاستخدام المكثف للمركبات العضوية النيتروجينية في عدة مناطق والاستغلال غير المنظم للموارد المائية. من بين المركبات العضوية النيتروجينية،  الأحماض الأمينية قد تكون مسؤولة عن تلوين المياه والروائح والطعم السيئ، وعلاوة على ذلك، فإنها يمكن أن تساهم في تشكيل العديد من المنتجات الثانوية  خلال عملية تطهير المياه الصالحة لشرب بالكلور. وتحقيقا لغاية المحافضه علي الماء، فإن الهدف من عملنا يتمثل في دراسة اليات القضاء على اثنين من الأحماض الأمينية (L-الفنيل الأنين و  L-التيروسين) من المحاليل المائية بواسطة الفحم المنشط.

تم تحضير الفحوم المنشطة من نواة حبات التمر باستخدام ثلاثة مفعلات كيميائية ZnCl2، KOH و H3PO4 من اجل التنشيط. وقد أجريت عملبة تحليل سطوح المواد المتحصل عليها عن طريق التحليل الطيفي FTIR، ادمصاص النيتروجين (BET) والمجهر الإلكتروني (SEM). أظهرت نتائج الخصائص التركيبية أن التنشيط الكيميائي بدا أنه طريقة سهلة لإعداد الفحوم المنشطة ذات انسجة مسامية متطورة للغاية. السطوح المحددة  للفحوم المنشطة تتراوح بين 1040 و 1235 م2\غ.

من أجل تقييم فعالية الفحوم المنشطة، قمنا باجراء تجارب لدراسة آثار وقت الاتصال، التركيز، ودرجة الحرارة، قوة أيونية ودرجة الحموضة على امتزاز الأحماض الأمينية من المحا ليل المائية. وقد لوحظ تأثير طفيف من درجة الحرارة على امتزاز الأحماض الأمينية. على العكس من ذلك، فإن قدرة امتصاص الفحوم المنشطة تأثرت بشكل كبير من الرقم الهيدروجيني للحموضة، بحد أقصى لامتصاص عند الرقم الهيدروجيني 5,7. وأشارت الدراسة التيرمودينامكية أن تفاعلات الأحماض الأمينية مع اسطح الفحوم المنشطة كانت عفوية، طاردة للحرارة  مع الامتزاز من الطبيعة الفيزيائية. وأشارت دراسة التجديد إلى أن الافراج عن الأحماض الأمينية  من اسطح الفحوم المنشطة كان في وسط قاعدي قوي جدا.

وأظهرت النتائج أن L-الفنيل الأنين و L-التيروسين لديهم ميول أفضل للفحم المنشط ACK مقارنة مع غيرها من الفحوم المنشط المستخدمة في هذه الدراسة، مع قدرات امتصاص تصل إلى 192,30 و 178,57 مغ\غ، على التوالي.