Le premier volet de cette thèse concerne l’étude des propriétés de fluorescence de nanocoquilles métallique

s encapsulant des chromophores dans leurs cœurs. Nous avons montrés que ces nanoobjets métalliques se

comportent comme des nano-containers plasmoniques transparents protégeant les molécules encapsulées du

photoblanchiment.

Le second volet se rapporte à l’étude des effets de focalisation par des structures diffractantes constituées

de paires de nanofils d’argent séparés d’une distance micrométrique. Cette nouvelle génération de

microlentille présente des caractéristiques optiques très performantes : distance focale, ouverture numérique,

résolution et transmission optique.