Résumé :

Dans le cadre de cette thèse de doctorat, nous avons synthétisé des matériaux mésoporeux de type HMS (Hexagonal Mesoporous Silica) dopés par différents métaux et teneurs en métal (M-HMS-n avec M= Fe, Cu, Mn, Zn, Ni et n = 80, 25, 15). Ainsi ces solides                   M-HMS-n sont préparés suivant le protocole reporté par Tanev et Pinnavaia, Ces solides qui sont comparés aux solides microporeux à base de zéolithes (NiUSY et NiZSM-5) obtenus par échange ionique. L’ensemble des catalyseurs ainsi mis au point sont caractérisés par plusieurs techniques de caractérisations, ces derniers sont testés dans la réaction de Pechmann.