Titre :   ANALYSE  NUMERIQUE  DES  OUVRAGES  EN  BETON  ARME  PAR  LA  METHODE   PUSHOVER

Résumé:

La nécessité de mieux décrire la performance attendue d’un nouvel ouvrage soumis à un séisme et de mieux évaluer la vulnérabilité sismique d’un ouvrage existant a conduit entre autre au développement  des méthodes de calcul non linéaire des ouvrages.

Parmi les méthodes d’analyse non linéaire des ouvrages qui sont utilisées dans la conception parasismique  basée  sur  la  performance,  on a l'analyse  statique  non  linéaire  en  poussée progressive  "Pushover".

La présente recherche traite essentiellement la problématique de l’analyse et l’étude sismique des structures en béton armé en utilisant l’approche numérique basée sur le contrôle de la capacité et la ductilité structurale connue sous la dénomination de stratégie de « PUSHOVER ».

L’objectif visé consiste à numériser en utilisant la méthode des éléments finis  une série de typologie d’ouvrages (trois bâtiments, et deux piles d’ouvrages d’art) dont  l’objectif principal est d’évaluer la performance sismique des structures auto-stables et des piles d’un pont dimensionnées avec le règlement Algérien (RPA99/version 2003 et RPOA2008). L’évaluation de la performance exige de déterminer le point de performance en utilisant différentes règlements  telles que : FEMA 356,     l’Eurocode 08 ainsi  l’ATC40.

Mot clés : Méthode push-over, Analyse statique non linéaire , Point de performance, Performance  sismique, Courbe de capacité, Spectre de demande, Simulation numérique.