# Résumé

La pollution et la dépollution des sols par les polluants organiques persistant (POPs) est une vraie problématique pour les pays développés et même pour les pays en voie de développement. L’évaluation de ces polluants permettra de déterminer leurs sources majeures et leur devenir dans l’environnement. En Algérie, la contamination des sols dans certaines zones par les deux familles des polluants organiques persistants : celle des Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs), et des PolychloroBiphényles (PCBs) sont présent dans l’environnement et posent un sérieux problème aux écosystèmes. D’autre part, très peu d’études ont été portées sur l’évaluation de ces derniers et leur suivi sur les sols Algériens, peu de travaux ont été effectués dans les traitements biologiques des sols pollués par ces deux polluants.

Le Chapitre I de cette thèse de doctorat en sciences comporte une synthèse bibliographique qui dressera un bilan des connaissances sur ces polluants organiques (HAPs et PCBs), les techniques d’extractions dans les procédures analytiques, la pollution des sols, les différentes voies de décontamination des sols pollués, afin de définir les objectifs de ce travail et de proposer les approches méthodologiques appropriées.

Dans le Chapitre II nous avons cherché à optimiser la technique d’extraction par microondes pour extraire 26 congénères de PCBs dans des sols contaminés par ces polluants. Certains paramètres peuvent influencer sur le processus d’extraction assisté par micro-onde. Nous avons retenu trois principaux paramètres : Le choix du solvant d’extraction, le temps d’extraction et l’énergie de l’appareil à micro-onde. Afin de valider les performances de cette méthode, les résultats obtenus sont comparés à la méthode conventionnelle de référence la méthode Soxhlet. Dans ce contexte, notre objectif est d’optimiser un protocole analytique simple pour l’extraction et l’identification des PCBs dans les sols Algériens.

Dans le Chapitre III, Nous avons effectué la détermination et l’évaluation du taux de pollution des sols contaminés par les deux polluants (PCBs et HAPs) sur 11 sites d’activités différentes, de la région d’Arzew. Cette étude nous donnera la possibilité d’évaluer et de définir les sources probables de cette pollution. Nous développons dans le Chapitre IV la possibilité de décontaminer des sols pollués par des PCBs, pour cela nous avons retenu la plante Avena Sativa (Avoine) comme une plante agronomique hyper accumulatrice, d’origine Algérienne et nous avons appliqué une nouvelle approche de phytoremédiation en utilisant des produits naturels associés avec les sols pour dépolluer des sols agricoles contaminés par des HAPs.