Résumé :

Les travaux présentés dans cette thèse s’inscrivent dans la contribution à l’étude de la détection des perturbations électriques ionosphériques pré-séismique à partir des mesures électriques collectées par l’instrument Capteur Electrique (ICE) à bord du satellite Demeter. Nous exploitons ces données électriques collectées dans la bande de fréquence ULF sur des demi-orbites de nuit, afin d’éviter toutes perturbations liées à l’activité solaires générée dans l’ionosphère éclairée.

La majorité des études faites sur les perturbations ionosphériques avant un Tremblement de Terre de forte magnitude ont exploité uniquement les paramètres du plasma ionosphérique (Zaourar et al., 2011 ; Parrot  and  Berthelier 2012 ; Nemec ,2012 ; Pisa et al., 2013). Ces études ont montré une forte augmentation des densités électronique et ionique du plasma ionosphérique observée au dessus du futur épicentre, seulement quelques jours/heures avant le choc principal.

Peu d’études se sont focalisées sur la variation du champ électrique ionosphérique. La méthode consiste à supprimer seulement le champ électrique induit par le mouvement du satellite à travers le plasma ionosphérique (Akhoondzadeh ,2013 ; Pisa et al., 2013) .Les principaux résultats qui en découlent montrent des petites fluctuations électriques juste à l’aplomb du futur épicentre quelques jours/heures avant le choc principal.

Pour la première fois, nous proposons une méthodologie qui consiste à mettre en évidence tous les effets perturbateurs sur la variation du champ électrique ionosphérique calculée en supprimant le champ électrique induit dominant. Ces perturbations ainsi induites sur le potentiel des électrodes de l’instrument ICE, doivent être détectées et éliminées dans le traitement des données électriques afin de mieux identifier les vraies perturbations électriques ionosphériques générées par l’activité tellurique.

Pour cela, nous avons sélectionnées plusieurs  orbites parmi notre base de données, constituée de 102 demi-orbites survolant la future zone épicentrale, de quelques jours à quelques heures avant le puissant séisme du Chili qui a eu lieu le 27 Février 2010 à 06 :34 :14 UT, caractérisé par une magnitude de M = 8.8.  Nous avons ensuite corrélé nos résultats avec les séries temporelles collectées par DEMETER avant le choc principal.

Mots Clés : DEMETER, pré séismique, Champ électrique, ULF, ionosphère

Abstract:

The works presented in this thesis are part of the contribution to the study of detection of electrical interference pre-seismic ionospheric from electrical measurements collected by the instrument sensor Electrical (ICE) on board the satellite Demeter. We operate these electrical data collected in the ULF frequency band night half orbits to avoid any disruption related to solar activity generated in the illuminated ionosphere.

The majority of studies on ionospheric perturbations before a high-magnitude Earthquake exploited only the parameters of the ionospheric plasma (Zaourar et al, 2011;. Parrot and Berthelier 2012; Nemec, 2012; Pisa et al, 2013.). These studies have shown a sharp increase in electron and ion densities observed ionospheric plasma above the future epicenter, only days / hours before the main shock.

Few studies have focused on the variation of the ionospheric electric field. The method is to remove only the electric field induced by the movement of the satellite through the ionospheric plasma (Akhoondzadeh, 2013. Pisa et al, 2013) .The main results thereof show just small electrical fluctuations in line with the future epicenter few days / hours before the main shock.

For the first time, we propose a methodology that is to highlight all the disruptive effects on the variation of the ionospheric electric field calculated by removing the electric field induced dominant. These disturbances and the potential induced on the electrodes of the ICE instrument must be detected and eliminated in the treatment of electrical data to better identify the real ionospheric electrical disturbances generated by the telluric activity.

For this, we selected several orbits from our database consisting of 102 half orbits flying over the future epicentral area, a few days to a few hours before the powerful earthquake in Chile which took place on 27 February 2010 at 06: 34 : UT 14, characterized by a magnitude of M = 8.8. We then correlated our results with the time series collected by DEMETER before the main shock.

Keywords:   DEMETER,  pre- seismic, electric field, ULF, ionosphere.