Depuis quelques années la pollution par les hydrocarbures aromatiques est devenue un problème important pour la protection de l'environnement et de nombreux procédés ont été développés pour éliminer ces polluants présents dans l'eau. Parmi ces différents procédés, l'adsorption sur charbon actif demeure la plus utilisée.

Ainsi le but du présent travail consiste à une mise en oeuvre des propriétés dépolluantes en milieu aqueux d'un charbon actif préparé à partir d'un sous produit agricole " les noyaux de datte " très répandu au sud de l'Algérie. Le précurseur est activé chimiquement en présence d'acide sulfurique.

Différents paramètres (concentration massique de l'acide, durée d'imprégnation, durée et température de pyrolyse) ont été considérés dans le but d'optimiser le mode de préparation.

La caractérisation du charbon activé de manière optimale a été réalisée par diverses méthodes d'analyse (adsorption d'azote, morphologie G3S, DRX, MEB et IR).

Les résultats de la caractérisation du charbon actif par adsorption d'azote et par morphologie G3S montrent que le charbon obtenu est essentiellement microporeux et que la porosité et l'aire spécifique sont considérablement développés par suite du traitement appliqué.

L'analyse par spectroscopie IR montre la présence de certains groupements fonctionnels (-OH), ether, aromatique et phénolique…).

Afin dévaluer les performances de ce charbon actif pour l'élimination de 2 composés phénoliques, le  2-chlorophénol (2CP) et le 2 nitrophénol (2NP) en solution aqueuse, des essais d'adsorption ont été menés en batch dans un réacteur agité.

Une étude paramétrique a été effectuée pour examiner l'influence de certains paramètres opératoires sur le rendement d'adsorption (concentration initiale de l'adsorbât, concentration de l'adsorbant, pH du milieu et température).

Les résultats obtenus montrent que le rendement  d'adsorption est influencé par ces divers paramètres liés au milieu. Il dépend également de la solubilité du composé phénolé  et de la nature du groupement fixé.