Résumé

Le but de ce travail,  est l’étude de la photodégradation d’un produit pharmaceutique, dans un mini réacteur annulaire de 445ml de volume en mettant l’accent sur l’effet de l’hydrodynamique sur la performance de la photodégradation, selon les deux aspects : cinétique et rendement.

Dans un premier temps  nous avons caractérisé l’écoulement et le mélange à l’intérieur du réacteur annulaire à l’aide de la  méthode de la distribution des temps de séjour (DTS) qui nous a permis de déterminer les caractéristiques de l’écoulement et de diagnostiquer  les mauvais fonctionnements du réacteur. Le réacteur annulaire a été décrit  par le modèle du réacteur piston à dispersion axiale.

Dans un second temps, les caractéristiques hydrodynamiques du réacteur annulaire ont été exploitées pour le suivi de la photodégradation d’une molécule médicamenteuse, la molsidomine, sous les radiations visibles et ultraviolettes. L’effet  des paramètres opératoires pouvant influencer  sa photolyse  a été étudié. Les résultats ont montré que l’hydrodynamique jouait un rôle important sur la cinétique de photodégradation mais pas sur le rendement d’élimination. Ce dernier peut atteindre une valeur de 98%  ce qui traduit l’efficacité des radiations. Cependant l’étude spectrophotométrique a révélé  l’apparition d’un autre pic dans le domaine des ultraviolets  après 30 minutes, pour disparaitre quasi totalement après quatre heures d’exposition. La cinétique de réaction a été trouvé d’ordre un ce qui a permis de combiner l’équation de la cinétique aux données expérimentales de la DTS et de  prédire la conversion à la sortie du photoréacteur annulaire sous diverses conditions opératoires.