L'étude présentée dans ce mémoire s'inscrit dans une approche générale des transferts simultanés de chaleur  et de masse dans les enceintes fermées partiellement poreuses en mode de convection naturelle.

Nous nous proposons  d'analyser  principalement  le comportement  des échanges thermique et solutal qui se génèrent dans une cavité parallélépipèdique divisée par une cloison poreuse. L'enceinte partiellement poreuse, qui peut être inclinée d'un  angle  <p  par  rapport  à l'horizontale, est soumise à des conditions  aux limites du type Diriclet en température et en concentration, imposées sur les parois gauche et droite de la cavité, ainsi qu'au bas de  la cloison poreuse. Le reste des frontières est supposé adiabatique et imperméable.

La fonnulation mathématique du problème est effectuée sur une échelle macroscopique. Le

mouvement du fluide dans la cloison poreuse est régie par le modèle de Darcy-Brinkman.

La mise sous forme adimensionnelle des équations de conservation régissant le phénomène de

la convection naturelle thermosolutale, nous a permis d'obtenir un seul système d'équations de transfert, valable dans les deux compartiment fluides, comme dans la cloison poreuse. Ce système est résolu numériquement à l'aide de la méthode des volumes finis.

Pour certaines gammes de valeurs choisies, l'influence des différents paramètres caractéristiques (le nombre de Rayleigh thermique Ra, le rapport des poussées conjuguées N, le nombre de Lewis Le,   le nombre de Darcy, le rapport de forme A, la porosité, l'angle

d'inclinaison <p, et le rapport des conductivités Rk) sur les échanges de chaleur et de masse est analysée. Nous nous intéressons aussi à 1'effet de la couche poreuse dans la cavité qui fait intervenir les paramètres géométriques (épaisseur e, porosité E).