Des préparations par imprégnation humide combinée à un séchage conventionnel ou sous irradiations micro-ondes utilisant des sels de nitrates de nickel dans une solution aqueuse ont permis la synthèse de deux systèmes à 10%NiO/y-Al2O3 nommés respectivement NA1 et NA2.

Les systèmes catalytiques obtenus ont été caractérisés par les méthodes physico-chimiques suivantes : IR, DRX, MEB et BET puis testés dans  la réaction de vapo-reformage du méthane (VRM) pour l'obtention du gaz de synthèse,  mélange (CO+H2) entre 500 et 700°C avec un rapport  molaire H2O/CH4=3.Les résultats obtenus  ont permis de mettre en

évidence que le catalyseur séché sous irradiation micro-ondes, présente des performances catalytique plus importante par rapport à son homologue séché conventionnellement.