Résumé :

Actuellement, le plus grand souci pour le développement durable est la recherche de nouveaux procédés de dépollution de l’écosystème, idéalement désigné « sans réactifs, sans déchets ». L’utilisation des nouvelles techniques telles que les procédés d’oxydation avancée, l’adsorption ou la combinaison de ces deux techniques permet d’obtenir un effet synergique très important.

A partir de ce grand problème, nous avons choisi notre travail de recherche. Ce travail vise à étudier et à optimiser les paramètres physicochimiques impliqués dans la démarche de mise en œuvre d’un processus de traitement des eaux contaminées (réel ou synthétique) par un polluant pharmaceutique par différents systèmes, sous une irradiation artificielle et solaire

En premier lieu, l’étude a été consacrée à l’évaluation de l’efficacité d’une hétérojonction système p-CuO/n-ZnO (50:50. %, m/m), les catalyseurs sont synthétisés par voie chimique et caractérisés par DRX, BET, MEB, ATG/DSC et des analyses photo-électrochimiques. La concentration initiale de l’AMX, la nature et la dose de catalyseur, le pH initial de la solution sont optimisées. À la fin de cette partie l’étude, nous avons procédé à l’évaluation de l’efficacité de notre système par une application industrielle

Dans un second lieu, une étude d’adsorption sur le charbon actif synthétisé à partir de la Noix de Jujube activé chimiquement par le H2SO4, la caractérisation morphologique et les propriétés physicochimiques de ce dernier ont été évalué par différentes techniques telles que : le MEB-EDS, DRX, et le PZC. L’impact des paramètres physicochimiques sur le processus d’adsorption a été également étudié et optimisé, une étude cinétique et thermodynamique et également évalué.

Afin de tester la combinaison de l’adsorption et de la photocatalyse, une série d’expériences a été réalisée en utilisant CuO imprégné dans le CA à différente teneur en CuO. Le taux global d’élimination obtenu est de 92,56 %. Ce qui prouve l’efficacité de procédé de couplage. À la fin, une étude d’équilibre cinétique et thermodynamique a été faite.