Résumé

Le lac de Réghaïa est menacé par une pollution d’origine industrielle due aux rejets d’effluents de la zone industrielle Rouiba-Reghaia, via l’Oued El Biar. Afin d’évaluer les risques écotoxicologiques de ces effluents, des analyses physicochimiques ainsi que des biotests sur des plantes ont été effectués. Les résultats montrent que les eaux prélevées en été et au printemps sont les plus polluées, caractérisées par des concentrations significatives de métaux, un enrichissement en sels nutritifs, un pH acide et une faible oxygénation. Ces échantillons sont également les plus phytotoxiques et génotoxiques vis-à-vis des plantes de Trifolium alexandrinum et Avena sativa. Les eaux prélevées en hiver et en automne sont moins polluées et présentent une faible toxicité vis-à-vis des plantes tests.