Le nickel est traité dans un system couple : adsorption/photocatalyse. Dans une première étape, le nickel est adsorbé  sur une biomasse locale (palmier du nord). Pour une concentration de Ni2+ variant entre 100 et 20 ppm, le rendement  d'adsorption croit de 54 à 76% en un temps de 2 h. Les résultats expérimentaux obéissent à un modèle de type Langmuir  et une cinétique de pseudo deuxième ordre. Dans une deuxième étape, nous avons exploité les propriétés  semi-conductrices des oxydes CuCo2O4 (spinelle) et TiO2 (P25). La concentration résiduelle (30 ppm) lors de l'étape  d'adsorption, a été traitée photocatalytiquement sur un hétero-système, un rendement de 30% a été obtenu en moins d'une  heure.