L’accomplissement principal de ce travail de recherche est de développer une méthode pour

identifier la matrice d’amortissement et les paramètres modaux dans le domaine temporel et

fréquentiel d'un système dynamique par la technique de sous  structuration. Le système

dynamique est divisé en série de sous structures ou chacune d'elle est alors analysée. Les

réponses de vibration en vitesses et en déplacements à un chargement impulsif sont obtenues.

Les réponses du système global sont obtenues par une combinaison appropriée des données

des sous-structures, par la technique de couplage de mobilité et de receptance. Le couplage

spatial est d'abord utilisé en considérant  le modèle d'élément fini (MEF) pour l'identification

de la matrice de l’amortissement.  Dans la deuxième étape, le couplage modal, l'inversion

complexe et la méthode de couplage des réponses en fréquence (FRF) pour l'identification des

paramètres modaux et la matrice d'amortissement proportionnelle sont utilisées. Il convient de

noter que les  matrices de densité spectrales des matrices de mobilité  et de receptance sont

obtenues avant que la technique d'identification ne soit appliquée dans le domaine

fréquentiel. L'application de la méthode proposée exige des matrices de réponses en vitesse et en

déplacement de rang N (N étant l'ordre du modèle ou le nombre de modes du système

dynamique).  Dans la pratique, il n'est pas possible de recueillir une telle quantité de données.

Par conséquent, un minimum de données devrait être employé par souci d'économie.  De ce

fait, on  montre comment les N (N-1) matrices de réponses en vitesse ou en  déplacement dans

le domaine temporel sont identifiées connaissant  seulement une ligne ou une colonne des

matrices de réponse en vitesse ou en déplacement. La dérivation et l'application de la méthode

d'identification proposée  sont possibles en raison du lien entre les données du domaine

fréquentiel et du domaine temporel. Dans la pratique, une fois les matrices de réponses en

vitesse ou en déplacement  sont identifiées dans le domaine temporel, elles sont transformées

en données dans le domaine fréquentiel. Pour simuler des données pratiques, un bruit blanc de

distribution gaussienne et de moyenne zéro est ajouté aux données analytiques. La méthode

est appliquée à un système discret simple constitué de masses, ressorts et amortisseurs avant

d’être appliqué à un système de poutre continue représentant les structures réelles.