Résumé

Les résidus pharmaceutiques sont considérés comme des polluants émergents. La problématique est liée à la faible efficacité des stations d'épuration (STEPs) où les molécules résiduelles restent inchangées. L’objectif de l’étude était d’examiner la faisabilité du couplage d’un procédé électro-Fenton (POA) avec un traitement biologique, pour la décontamination de solutions synthétiques chargées en substances pharmaceutiques. Cette technique est basée sur l’application d’un procédé d’oxydation avancée (POA), électro-Fenton, comme prétraitement afin de convertir des solutions médicamenteuses, initialement non biodégradables en solutions biodégradable, et, par la suite, faire un traitement biologique par boues activées pour achever la minéralisation des solutions.

Dans cette étude, deux antibiotiques ont été choisis, la tétracycline (TC) et la tylosine (TYL). L’influence des différents paramètres expérimentaux (concentration en catalyseur, intensité du courant appliqué, concentration initiale en TC) sur la dégradation et la minéralisation  de la TC a  été étudiée. Dans les conditions optimales de concentration en Fe2+ et du courant appliqué, l’oxydation de la TYL et du mélange (TC-TYL) a été examiné. Une disparition totale de la TC et de la TYL est obtenue  après 20 et 15 min de traitement, respectivement. Une minéralisation de 83 et 88 % en COT est enregistrée après 6 h d’électrolyse, respectivement,  pour la TC et la TYL L’efficacité du traitement des antibiotiques par le procédé électro-Fenton est montrée.

Le prétraitement par électro-Fenton de solutions d’antibiotiques et leur mélange montre une diminution du rapport DCO/COT et une augmentation de l’état d’oxydation moyen (AOS), cela se traduit par une tendance favorable au couplage du procédé électro-Fenton/traitement biologique. Les essais de biodégradabilité montrent une amélioration significative du rapport DBO5/DCO, dépassant la valeur seuil de biodégradabilité pour les solutions de TC et de TYL électrolysées. Ces résultats  confirment la pertinence du traitement par électro-Fenton.

La récalcitrance des composés purs et de leur mélange a été mise en évidence durant le traitement biologique. Après 21 ou 25 jours de culture, une diminution  globale du COT (≈ 42-52 %) est montrée pour les solutions d’antibiotiques et leur mélange, traités, et cela, après soustraction de la quantité bio-sorbée par la biomasse.

Le traitement par combinaison des deux procédés «électro-Fenton/traitement biologique» fait apparaitre une diminution globale significative du COT (≈ 63-88 %) pour les solutions traitées d’antibiotiques et leur mélange. Ainsi, l’intérêt du traitement par couplage de  procédé est confirmé.

Mots Clés : Antibiotiques ; Dégradation ; Minéralisation ; Procédé électro-Fenton et traitement  biologique