Le présent travail  consiste en une simulation numérique du phénomène de l'interaction flamme-paroi d'une combustion turbulente prémélangée. Notre étude est éfféctué  dans  un canal bidimensionnel  ayant une longueur de 1.3m et une largeur de 0.1m ,afin de valider le code de calcul. Les équations  ont été écrites en utilisant le modèle de turbulence k-epsilon standard couple à un modèle de combustion turbulente pour une flamme de prémélange afin de modéliser le terme source de nos équations. Nous avons utilisé le modèle Eddy break-up pour la modélisation de ce dernier.    Le code de calcul que nous avons utilisé pour réaliser nos tests de calculs est le code Fluent 6.3.La configuration est appliquée à la combustion du mélange Air-Méthane pour différentes largeurs du domaine  étudié, afin de voir le phénomène d'interaction flamme-paroi. Les résultats obtenus sont illustrés dans des figures et des courbes qui montrent que la diminution de la largeur de notre canal étouffe la flamme jusqu'à son extinction.