Codage Source-Canal robuste de la parole en large bande

CHERAITIA Salah Eddine

Laboratoire: Communication parlée et traitement du signal

Faculté d'électronique et d'informatique, Université USTHB.

I. Résumé

Afin d'économiser les ressources pour émettre le signal et protéger l’information transmise via les canaux de communication, le signal numérisé doit alors être compressé, pour réduire le flux de données nécessaires à une reconstruction de bonne qualité du signal de parole d’origine. Selon des systèmes classiques, le signal doit aussi avoir une certaine redondance pour qu’il puisse être reconstitué après une perte des données. Dans ce travail, on s’intéressera à compresser le signal sans ajout de redondance en garantissant une certain robustesse lors de la transmission. C’est le codage conjoint source-canal CCSC. L'objectif principal de notre travail consiste à trouver un codeur efficace et robuste des paramètres spectraux de parole (LSFs et ISFs) avec un débit le plus bas possible.

Dans ce travail, nous présentons d’abord deux quantificateurs vectoriels sous optimaux. Ces quantificateurs sont basés principalement sur l’algorithme LBG. Le premier est le quantificateur vectoriel divisé SVQ (Split Vector Quantization). Son idée de base consiste à diviser les vecteurs de la base d’apprentissage en plusieurs parties, puis quantifier chacune avec l’algorithme LBG. Le deuxième quantificateur est le quantificateur vectoriel à divisions commutées SSVQ (Switch SVQ). Son principe est de partager la base d’apprentissage en plusieurs classes selon un critère bien décrit, puis quantifier chaque classe avec un SVQ correspondant.

En suite, on améliore la robustesse du quantificateur efficace choisi selon les meilleures performances, en implémentant deux techniques de CCSC. Il s'agit de la quantification vectorielle optimisée pour un canal bruité COVQ et la quantification vectorielle stochastique à complexité réduite optimisée pour un canal bruité SCOVQ. Ces deux techniques minimisent simultanément la distorsion due à la quantification et aux erreurs du canal, en modifiant les conditions d’optimalité utilisées largement dans le codage source. Aussi, nous proposerons une méthode de CCSC basé sur un équilibrage des rendements des codeurs source et canal. Cette méthode sera appliquée sur le système de codage jugé plus efficace et robuste. Elle consiste à utiliser une partie du débit pour la protection explicite des indices sensibles au bruit en plus de la protection implicite des autres indices par les techniques du CCSC. Les résultats de simulation de cette technique (nommée SCOSSVQ avec code correcteur) montrent une grande robustesse dans les transmissions bruitées avec une légère dégradation dans le cas idéal.

Par la suite, en utilisant le codeur de parole en large bande AMR-WB comme exemple d'application, nous montrerons que nos systèmes de CCSC pourront être aussi adapter et appliquer avec succès dans le domaine du codage de la parole en large bande.

Thèse de Magister.						    Directeur de Thèse : BOUZID Marouane.