Les lasers dits Q-switchés ou déclenchés occupent une large place dans la famille des lasers pulsés. Cette

technique de génération d'impulsions permet d'obtenir de fortes puissances crêtes, indispensables dans de

nombreuses applications, en particulier industrielles. Les montages utilisés pour le déclenchement sont des

dispositifs qui peuvent être électro-optiques, acousto-optiques ou à absorbants saturables.

L'objet de mon mémoire portera sur la dynamique d'un laser à gaz carbonique, passivement déclenché par

un absorbant saturable (SF6), en fonction de plusieurs paramètres.

La première partie de mon travail consistera  à caractériser le laser en régime continu. Le laser doit fonctionner

dans des conditions optimales de puissance, de pompage et surtout de stabilité. A cet effet, il est impératif de

suivre l'évolution du rayonnement laser en fonction du courant de décharge, de la pression du milieu

amplificateur, des dérives lentes et rapides du mode oscillant, et par ailleurs,  en fonction de la température

de refroidissement de la décharge.

La deuxième partie est la génération des impulsions dont la durée est autour de la microseconde. Comme

les lasers déclenchés passivement génèrent des impulsions irrégulières en puissance, en période et en durée,

une étude systématique s'impose. En effet, nous avons suivi l'évolution  de ces impulsions (durée, forme,

cadence) en  fonction du pompage, et surtout en fonction de la concentration de l'absorbant saturable. Le

rajout de l'Hélium au SF6 nous a permis d'éliminer la traîne qui apparaissait dans les impulsions générées pour

une faible pression de l'absorbant saturable. Nous avons relevé dans ce cas que pour ces faibles pressions

du milieu amplificateur, les régimes  continu et en impulsion cohabitent et l'ajout d'hélium, dans ce cas,

favorise le régime en impulsion. De tels résultats peuvent s'expliquer par le fait que l'hélium modifie les taux

de relaxation de l'absorbant saturable.