Résumé

L'ingénierie tissulaire vise à produire des organes et des tissus artificiels sur un support biodégradable. Pour contrôler le processus de culture, la connaissance des caractéristiques de l'écoulement de fluide à l'intérieur du support dans un bioréacteur est indispensable. Dans cette étude, des simulations numériques ont été faites pour déterminer la distribution des contraintes de cisaillement et la concentration d’oxygène. Les résultats trouvés montrent qu’une augmentation du diamètre des fibres fait augmenter le niveau de contrainte de cisaillement, tandis qu’avec une augmentation de la porosité, le niveau de contrainte de cisaillement diminue. Aussi, l’augmentation du diamètre et de la porosité, font diminuer l’absorption d’oxygène par la matrice.

Mots clés : Ingénierie tissulaire, bioréacteur à perfusion, matrice poreuse, CFD, contraintes de cisaillement, concentration en oxygène.