Cette étude porte sur l’élimination du plomb en solutions aqueuses par la sciure de bois

d’eucalyptus et par la bentonite provenant du gisement de Maghnia.

Dans un premier temps, les caractéristiques des deux supports ont été déterminées. Par

ailleurs, nous avons étudié l’influence du traitement des adsorbants considérés par l’acide

sulfurique. Ce dernier, s’est traduit par une réduction notable de leur capacité de fixer le

plomb. La suite de ce travail a donc été réalisée avec les adsorbants à leur état naturel.

Dans la seconde partie, qui est le procédé d’adsorption du plomb, les tests d’adsorption

statique ont montré la dépendance de l’efficacité de ces adsorbants des paramètres

opératoires (pH, concentration  initiale de plomb, masse d’adsorbant, vitesse d’agitation,

température, taille des particules et salinité).

L’application des modèles cinétiques basés sur les lois de Fick, nous a permis d’évaluer

l’ordre de la réaction de fixation du plomb sur chacun des deux supports considérés, de

même que les paramètres liés aux résistances de transfert de matière.

Enfin, les résultats expérimentaux, nous ont permis d’établir deux modèles mathématiques

permettant de prédire l’évolution des quantités de plomb adsorbé au cours du temps.