La présente étude traite un exemple d’application concernant

l’utilisation de l’imagerie spatiale à moyenne résolution (données LANDAST)

pour la cartographie de l’occupation des terres en zones arides et l’utilisation des

Systèmes d’Informations Géographique pour le suivi et l’amélioration du couvert

végétal steppique. L’exemple porte sur une zone steppique de l’Atlas Saharien. La

démarche suivie se base sur une confrontation de données collectées (terrain,

cartes, bibliographie) et des données satellitaires acquises.

Nous disposons pour ce faire d’une image LANDSAT de 2001 et 6

cartes topographiques au 50000ème et de 3 cartes thématiques au 100000ème

vieilles de plus de vingt ans. Les logiciels utilisés sont l’ENVI et Photoshop, pour

le traitement de l’image et le logiciel MapInfo pour les systèmes d’informations

géographique.

La méthodologie consiste à numériser la carte des groupements

végétaux existante (1976) et d’en séparer les différents thèmes. Chacun de ces

thèmes est superposé sur l’image satellitaire traitée afin de faire ressortir tous les

changements, c’est à dire les modifications survenues entre l’image récente et la

vieille carte. Nous allons ensuite passer à la détection des sites de changements à

travers la combinaison des différents facteurs nécessaires et disponibles sous

forme des cartes thématiques (raster, vecteur) par une analyse multicritères.