Les produits utilisés dans les secteurs industriels ont souvent un comportement rhéologique complexe, non newtonien. La connaissance des propriétés d’écoulement, en particulier le comportement rhéologique réel de ces fluides est fondamental pour comprendre leur modification hydrodynamique qui intervient au cours des multiples transformations physico-chimiques lors des phases de transport. La présente étude a été réalisée dans le but de contribuer à satisfaire cette nécessité et ce, à travers la conception d’une installation expérimentale permettant la détermination des lois rhéologiques réelles des fluides complexes. Le fluide utilisé est une solution de carboxyméthylcellulose (CMC) à différentes concentrations massiques. L’étude rhéologique entreprise a permis de classer cette solution comme étant un fluide obéissant principalement au modèle d’Ostwald-De Waele dans le domaine de vitesse de cisaillement étudié. Une étude paramétrique a révélé que la concentration en CMC influe sur la consistance (K) et l’indice d’écoulement (n). En outre, l’effet de la température sur le comportement rhéologique de cette solution, a mis en évidence son caractère thermodépendant. Dans le but d’analyser les effets de glissement des solutions de CMC en écoulement, plusieurs méthodes de correction ont été utilisées (Mooney, Oldroyd, Wiegreffe, Geiger). La vitesse de glissement a été alors quantifiée et il a été procédé à l’étude de l’effet de la température et de la concentration sur cette dernière.

Mots clés : Comportement rhéologique, Carboxyméthylcellulose, fluide non-newtonien, thermodépendance, effet de glissement, vitesse de glissement.

Abstract

The products used in industry often have a complex rheological behavior, non-Newtonian. The knowledge of flow properties, in particular the real rheological behavior of these liquids, is fundamental to understand their hydrodynamic alteration that happens during the physic-chemical multiple transformations while stages of transport. The present study has been carried out in the aim of contributing to fulfill this necessity and this through the conception of an experimental facility that allows the establishment of real rheological laws of complex flows. The used flow is a solution of carboxyméthylcellulose (CMC) with different mass concentrations. The undertaken rheological study permited to classify this solution as being an obeyed flow principaly to the Ostwald-De Waele model in the field of studied shearing speed. A parametrical study revealed that the concentration of CMC influences the constitency (K) and the clue of the flow (n). Besides, the temperature effect on the rheological behavior of that solution, highlited its thermodependant caracter. In the purpose of analysing the effects of sliding  of CMC solutions in flow, several methodes of correction have been used (Mooney, Oldroyd, Wiegreffe, Geiger). The speed of the sliding has been quantified and it has been proceeded to the study of the temperature effect and of the concentration on that latter.

Key word: Rheological behavior, Carboxyméthylcellulose, non-Newtonian liquid, thermodependence, slip effect, velocity slip.

مــلــخــص

المواد المستعملة في القطاعات الصناعية عادة ما لديها سلوكرييولوجي مركب غير نيوتوني.ومعرفة خصائص السيلان خاصة السلوك الرييولوجيالحقيقي لهذه المواد السائلة يعتبر أساسي لمعرفة تغيراتها الهيدروديناميكية و التي تتدخل خلال عدة تغيرات فيزيائية و كيميائية أثناء مراحل النقل. هذه الدراسة أنجزت لغرض المشاركة لسد هذه الحاجة و هذا عن طريق تصور تجهيز تجريبي يسمح لتحديد قوانين رييولوجيةحقيقية للمواد السائلة المركبة.السائل المستعمل عبارة عن محلولالكربكسيميتيسليلوزمع مختلف التراكيزالكتلية.الدراسة المنجزة سمحت بترتيب هذا المحلول كسائل يخضع أساسا لنموذج Ostwald-De Waele، في مجال سرعة القص المدروس.دراسة العوامل المؤثرةكشقت بأن تركيز الكربكسيميتيسليلوزتأثر على متانة (K)و مؤشر السيلان (n).إن تأثير الحرارة على السلوكالرييولوجيلهذا المحلول برز طبيعتهالمتعلقة بالحرارة.لغرض تحليل تأثيراتانزلاق محاليلالكربكسيميتيسليلوزأثناء السيلان، استعملتعدة طرق للتصحيح (Mooney, Oldroyd,Wiegreffe, Geiger...).تم حسابسرعة الانزلاقكما درست تأثير كل من الحرارة و التركيز الكتلي على هذه السرعة.