Nous nous sommes interesses a l'analyse qualitative et quantitative par chromatographie en phase gazeuse couplee a la spectrometrie de masse (CG/SM) des hydrocarbures aliphatiques et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAPs) dans des sites residentiel, industriel et periurbain.

Les particules en suspension dans l'air ont ete etudiees dans deux classes granulometriques : particules totales (TSP : Total Suspended Particles) et particules de diametre inferieur a 10 m (PM10). Leurs evolutions diurnes et nocturnes, journalieres et saisonnieres ont ete egalement suivies.

Plus de 40 composes organiques particulaires presents dans la fraction inhalable de l'aerosol (PM10) ont pu etre identifies et quantifies lors des campagnes d'echantillonnage menees dans plusieurs sites algerois. L'impact de ces polluants sur la sante humaine a ete examine en utilisant le BaPE gBenzo[a]pyrene-equivalent carcinogenic power (le pouvoir cancerigene equivalent au benzo[a]pyrene) qui s'est avere etre un indicateur de choix pour evaluer le pouvoir cancerigene des aerosols en tenant compte des HAPs les plus toxiques. Les profiles de distribution combines avec les rapports diagnostiques (CPI, Wax, OEP, rapports entre HAPs) ont revele que le trafic routier est la source principale d'emission de ces particules.

Enfin, les HAPs ont ete etudies dans l'air a l'interieur et a l'exterieur de la Cite Universite de Bab-Ezzouar (CUB1) afin d'evaluer les risques d'exposition a ces polluants toxiques. L'evolution de 19 HAPs gazeux a ete suivie durant la periode allant de Janvier 2010 a Juin 2010 et a montre que leurs teneurs sont superieurs a celles mesurees a l'air ambiant.