Cette these concerne l'étude experimentale et theorique de transfert de

masse dans un milieu poreux anisotrope 'bois' sous l'éffet de sept parametres, la

temperature, la vitesse d'agitation, la nature de solute, la concentration de solute,

l'espece de bois, la geometrie et le sens de diffusion. Trois modeles mathematiques

bases sur les phenomenes physiques ont ete etablis. La minimisation de l'ecart entre

les valeurs de la masse reduite experimentale et celles de chaque modele, avec des

ecarts ne depassant pas les 2%, nous a permis de determiner le coefficient de

diffusion massique apparent. La diffusion massique dans la direction longitudinale

est plus forte que dans les directions radiale et tangentielle (DL. 5 DR. 5.4DT), ils

sont de l'ordre de 10-11. De plus, et a partir des RNA, les trois modeles valides ont ete

regroupes en un reseau unique predictif, ou les parametres de l'architecture de

RNAS-PMC ont ete optimises. Il comporte onze neurones dans la couche d'entrée

(temperature, nature de solute, concentration de solute, epaisseur, siccite, porosite,

nature de l'espece de bois, vitesse d'agitation, temps, l'évolution de la concentration

de desorption). Ce modele a ete obtenu apres une erreur relative absolue moyenne

de 0.51% pour la diffusivite et 0.05% pour l'efficacite de transfert avec une

architecture de (11-12-2).