# Résumé

L’objectif de cette étude, est l’application du procédé d’adsorption de colorant   textile rouge maxilon en solution aqueuse sur un matériau des résidus de l’extraction.

L’extraction des huiles essentielles de rhizome de gingembre se fait par une technique classique d’Hydrodistillation est nous déterminerons : Les paramètres organoleptiques ; taux d’humidité ; rendement d’extraction ; la cinétique d’extraction et  L’analyse par chromatographie en CPG  et GC/MS .Par la suite , nous appliquons le procédé d’adsorption sur  La caractérisation de ce matériau a bien montré la possibilité de sa valorisation. qu’il  nécessite de connaître : les propriétés du matériau  adsorbant (pHPzc ,MEB et FTIR) .Une étude systématique a été effectuée pour examiner l’influence de certains  paramètres opératoires sur le rendement d’adsorption à savoir : temps de contact,  pH,  masse de la biomasse, vitesse de l’agitation, diamètre des particules, température et la concentration initiale du colorant. Les résultats obtenus sont très prometteurs. En effet, un rendement d’adsorption de 95% pour rouge maxilon obtenu dans les conditions opératoires (concentration de colorant de 50 mg/L, masse de l’adsorbant de 10 g, pH initial de la solution 7, 8.  L’étude cinétique a montré que l’équilibre d’adsorption est atteint au bout des premières 10 min de contact adsorbant- adsorbât. L’isotherme d’adsorption de colorant  a été étudiée en examinant l’application des modèles linéaires et non linéaires : Les résultats obtenus indiquent que le modèle de Langmuir (R2 = 0,9999) décrit convenablement les résultats expérimentaux pour le colorant. En outre l’étude cinétique de l’adsorption révèle que la vitesse de la réaction est  du pseudo second ordre.  De même, nous avons appliqué aux résultats expérimentaux le modèle de la diffusion intraparticulaire .La détermination des paramètres thermodynamiques a permis de conclure que le processus d’adsorption  de colorant est spontané ; endothermique et l’adsorption et de type physisorption.