UNIVERSITE DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE

HOURI BOUMEDIENE FACULTE PHYSIQUE

Résumé de mémoire

Présenté pour l’obtention du diplôme de Magister par

MERABET Narimene

Sujet : « ETUDE EXPERIMENTALE DES   INSTABILITES  DE  L’ECOULEMENT  DE  TAYLOR - COUETTE CONSTITUE DE DEUX FLUIDES NON MISCIBLES »

RESUME

Le présent travail, à caractère expérimental, porte sur l’étude  des instabilités hydrodynamiques d’un écoulement visqueux dans un espace  annulaire cylindrique partiellement rempli de deux fluides non miscibles. Le cylindre  intérieur est en rotation et le cylindre  extérieur est maintenu fixe.

Ce type de mouvement est  caractérisé par les paramètres de contrôle à savoir  le jeu radial , le taux de remplissage   et le nombre de Taylor  Ta qui s’exprime en fonction  de la vitesse de rotation du cylindre intérieur  .

L’étude expérimentale réalisée, est consacré à la caractérisation des structures hydrodynamiques observées au voisinage des seuils critiques de leur apparition. Plus particulièrement, il s’agit d’examiner l’influence du taux de remplissage, de l’effet de la surface libre et de l’influence du jeu radial δ en utilisant un seul fluide. Dans le cas de deux fluides non miscibles,  on s’est intéressé en plus à l’effet de la hauteur H2  (rapport d’aspect Γ2) du fluide léger sur l’apparition des instabilités au sein du fluide le plus dense caractérisée   par une hauteur H1 (rapport  d’aspect Γ1).

Dans ce contexte, on a effectué une étude comparative entre le cas nominal où le système cylindrique est partiellement rempli d’un seul fluide et le cas où le système est caractérisé par la superposition de deux fluides non miscibles  dont l’un est léger et l’autre est dense.

Mots clés : Taylor  Couette, instabilités, cellules de Taylor, visualisation.

Directeur de Thèse : MAHAMDIA Ammar, Pr à la Faculté de Physique – USTHB.