UNIVERSITÉ DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE HOUARI BOUMEDIENE                                                                                                                FACULTÉ DE MATHÉMATIQUES

Résumé du Thèse de Doctorat LMD en Mathématiques
   Spécialité : Analyse- Système Dynamique
   Présenté par : BERKANI Amirouche (1)

Thème

Contrôle d'une poutre viscoélastique fixée à une base en mouvement de translation

Résumé

L'objet  principal de cette thèse est d'étudier l'existence et l'unicité de la solution  ainsi que la stabilisation  d'une poutre viscoélastique de type Euler-Bernoulli. Une extrémité de la poutre est fixée à une base en mouvement de translation, et une masse dynamique est attachée à l'extrémité libre de la poutre. Le système, en général, produit pendant son fonctionnement  des vibrations indésirables. Ces vibrations sont dues à différents facteurs tels que la  non-uniformité de la matière,  les grandes vitesses,  les perturbations de l'environnement,  etc. 
          Afin d'atténuer ces vibrations, nous profitons de trois types d'amortissement produisant: une dissipation structurelle, dissipation de type Kelvin-Voigt et une dissipation viscoélastique dans la poutre. Nous montrons que l'énergie du système décroit exponentiellement vers zéro, quand le temps tend vers l'infini, pour une large classe de noyaux ayant des fonctions de relaxations elles même exponentiellement décroissantes et nous considérons aussi le case d'une perturbation de cette classe. Ces classes ne sont pas les seules classes que nous pourrons étudiées et auxquelles notre contrôle s'applique. Elles sont considérées ici juste pour simplifier nos arguments et surtout pour ne pas distraire l'attention du lecteur de notre objectif principale.
         Notre travail consiste à proposer un contrôle  agissant sur la base en mouvement de translation auquel la poutre est attachée et permet au système d'atteindre son  équilibre le plus "rapidement" possible. Il s'agit donc de stabiliser une poutre  viscoélastique de type Euler-Bernoulli fixée à une base en mouvement de translation. Les résultats obtenus améliorent ceux déjà publies sur ce sujet. Notre méthode est basée principalement sur la technique des multiplicateurs connue  aussi sous le nom de "Méthode de l'énergie" et plusieurs estimations appropriées. 
Mots clés:  Existence et unicité; contrôle des vibrations; décroissance exponentielle;  poutre de type Euler-Bernoulli translationnelle;  terme mémoire;  fonction de relaxation;   viscoélasticité.

Afin d'atténuer ces vibrations, on adopte la stratégie suivante:  en profitant des trois types de dissipations: dissipation structurelle, dissipation de Kelvin-Voigt et la dissipation viscoélastiques dans la poutre pour montre que l'énergie du système décroit exponentiellement vers zéro, quand le temps tend vers l'infini, pourvu que la fonction de relaxation  dans le terme mémoire est perturbé  d'une manière telle que la condition standard est plus  satisfait (pour toute constante).

Notre travail consiste à définir un contrôle force agissant sur la base qui se place dans le plane horizontale et permet au système d'atteindre son  équilibre le plus tôt possible. Il s'agit donc de contrôler une poutre  viscoélastique d'Euler-Bernoulli translationnelle en porte-à- faux. Par conséquent, les résultats trouvés doivent améliorer les résultats publiés auparavant. Notre méthode est basé sur la technique des multiplicateurs connue  aussi sous le nom de "Méthode de l'énergie."

\vspace{1.5cm}

{\bf Mots clés:}\,\,\,\textit{Existence et unicité};\,\,\, \textit{contrôle des vibrations};\,\,\, \textit{décroissance exponentiel};\,\,\, \textit{poutre de type Euler-Bernoulli translationnelle};\,\,\,\textit{ terme mémoire};\,\,\, \textit{fonction de relaxation};\,\,\, \textit{viscoélasticité}.

(1)  Sous la direction de:

### Directeur de Thèse :  TATAR  Nasser-Eddine  Prof. à King Fahd University of Petroleum                           and Minerals  (K.F.U.P.M.),  Arabie- Saoudite.

Co-Directeur de Thèse : KHEMMOUDJ Ammar Prof. à  l'U.S.T.H.B.