Ce travail s'inscrit dans le cadre de la recherche de nouveaux matériaux céramiques. Notre objectif est d'élaborer et de caractériser de nouvelles céramiques oxyfluorées dérivées de SrTi03 et frittées à basse température.

Dans un premier temps, nous avons procédé à l'étude des 3 systèmes chimiques:

SrTi03 - CaF2 - LiF SrTi03 - SrF2 - LiF SiTi03 - PbF2 – LiF

Nous nous sommes ensuite proposé d'étudier les propriétés cristallographiques sur poudre des phases oxyfluorées mises en évidence.

Des céramiques hautement densifiées ont été alors préparées par frittage à basse température et examinées par microscopie électronique à balayage .

Dans la dernière partie de ce travail, nous avons effectué des mesures diélectriques en basses puis en hautes fréquences sur céramiques afin de prévoir les applications éventuelles de ces nouveaux matériaux. Une étude par A. T. D a été réalisée afin de mettre en évidence d'éventuelles transitions de phases