Résumé
Mots Clefs : KLT, PCA, PKLT, VRE, MCRA, SVD et EVD.
Le rehaussement de la parole qui consiste à améliorer certains aspects perceptifs du signal vocal dégradé par un bruit, le plus souvent de nature additif, est un domaine de recherche très actif qui est présent dans plusieurs champs d’application du traitement du signal, notamment la téléphonie mobile et IP, l’amélioration des performances perceptifs des signaux biomédicaux, les télécommunications militaires, la restauration d’enregistrements audio anciens, etc. 
Le rehaussement de la parole peut être abordé par différentes méthodes du traitement du signal et de l’algèbre linéaire, à l’instar de la soustraction spectrale, du filtrage de Wiener, du filtrage de Kalman, des méthodes basées sur les modèles statistiques, des méthodes basées sur la décomposition en sous-espaces ainsi que celles fondées sur des modèles perceptuels. 
Nous avons proposé dans le cadre de cette thèse, deux méthodes de rehaussement de la parole basées sur la décomposition en sous-espaces, dénommées "KLT-VRE-MCRA" et        "PKLT-VRE" que nous avons testées sur un corpus de phrases phonétiquement équilibrées bruitées à des niveaux de Rapport Signal sur Bruit de 0, 5 et 10 dB, issues de deux bases de données disjointes NOIZEUS. et TIMIT en vue de s’assurer de la pertinence des résultats obtenus, laquelle a été confirmée par les résultats des tests de signification statistiques, réalisés par les valeurs-P (P-values).
Plusieurs tests comparatifs ont été conduits avec des méthodes de l’état de l’art, à l’effet d’évaluer objectivement les performances des deux méthodes proposées, et ce, à travers une technique numérique qui se substitue à la technique classique du jugement et qui permet  d’évaluer le signal de la parole propre (SIG : Signal Distortion), le bruit (BACK : Background Noise) ainsi que  la qualité globale de la parole (OVL : Overall Quality). Les mesures objectives, utilisées dans le cadre de cette thèse, ont concerné également l’évaluation du niveau de distorsion entre le signal propre et le signal rehaussé, par le biais  des techniques PESQ (Perceptual Evaluation of Speech Quality), WSS (Weighted-Slope Spectral), SegSNR (Segmental SNR) et LLR (Log-Likelihood Ratio).
Les résultats obtenus, à l’issue de ces tests, ont été dans leurs majorités probants, ce qui confirme la robustesse des méthodes proposées.

