La distribution des anomalies aéromagnétiques montre deux domaines distincts : d’une part le littoral,

caractérisé par une signature magnétique importante causée par l’activité magmatique et d’autre part, l’Atlas

saharien magnétiquement calme. L’application de la détection multi-echelle  des bords « worms » aux

données gravimétriques montre que, les principaux gisements métalliques des confins algéro-tunisiens sont

situés aux intersections des « worms » gravimétriques.

L’étude géophysique calibrée avec  les  données de sub-surface (sondages miniers) a  permis de mettre en

évidence  un diapir salifère dans le bassin Miocène de Guelma. L’anomalie magnétique de la région d’El Kala

serait provoquée par une intrusion magmatique située dans la partie supérieure de la croûte. Cette intrusion

ignée est probablement le principal conduit pour les minéralisations du gisement polymétallique de Kef Oum

Theboul