Le gaz naturel constitue une source d’énergie polyvalente qui peut être employée dans

des domaines très varies bien que la production de l’ammoniac et le méthanol via le

gaz de synthèse.

Le reformage du méthane regroupe les réactions ayant lieu entre le méthane et un

oxydant (O2, CO2 ou H2O ) pour former du gaz de synthèse, qui est un mélange de

CO et H2.

dans notre présent travail nous avons étudié la réaction de reformage du méthane par

dioxyde de carbone qui présente de nombreux avantages par rapport au reformage à la

vapeur, notamment ceux d’utiliser deux gaz à l’effet de serre et d’aboutir à un gaz de

synthèse présentant un rapport H2/CO faible proche a l’unité.

La première partie da la présente étude sur des catalyseurs de type

HYDROTALCITE. Ces solides catalytiques à base de Nickel et aluminium, préparés

par la méthode de Coprécipitation à différentes rapports (R=2, 3, 5, 8 et 10), et

différents pH (pH=5, 8, 10 et12)

La formule chimique généralement de nos solides ont été déterminée par l’Analyse

chimique. Leurs propriétés texturales ont été caractérisées par la méthode de mesure

des surfaces spécifiques (BET). Les propriétés structurales ont été caractérisées par

diffraction des Rayons X, et spectroscopie IR (FTIR).

Les propriétés catalytiques ont été déterminées à l’aide d’un test catalytique muni

d’un réacteur en quartz.

Plusieurs paramètres ont été examinés sur les solides élaborés.

L’étude de la réaction de reformage du méthane par dioxyde de carbone en présence

de ces catalyseurs a montré que les performances catalytiques en fonction de

température de la réaction sont améliorés quand la température de réaction augmente,

cette augmentation dépendent aussi de la température calcination, de rapport molaire

Ni/Al et de pH de préparation de nos solides.