Résumé de mémoire de magistère en électronique*

Evaluation de la qualité des empreintes digitales

EL MOKDAD FATMA**

Post-Graduation Traitement du Signal et des Images (PG TSI)

Laboratoire de Traitement d’Images et Rayonnements (LTIR)

Faculté d’Electronique et d’Informatique (FEI), USTHB

Résumé :

Les travaux que nous avons réalisé, dans le cadre du magistère en traitement du signal et des images, ont porté essentiellement sur l’étude des méthodes subjectives et objectives pour évaluer la qualité des empreintes digitales.

L’évaluation de la qualité est un problème crucial dans le cadre du codage d’images. Les tests subjectifs de qualité sont malheureusement assez couteux et inadéquats pour des systèmes de reconnaissance automatique et l’identification biométrique. De telle sorte que le développement  de critères objectifs est devenu une nécessité pour évaluer rapidement la qualité des images.

Dans un premier temps, nous avons appliqué une méthode permettant la mesure de la qualité d'image IQM, utilisant les orientations des crêtes selon quatre ou huit directions estimées dans les blocs de taille 16x16. L’évaluation de la mesure de la qualité est donnée par le pourcentage de blocs ayant une IQM supérieure à un certain seuil fixe.

Ensuite nous avons étudié d’autres méthodes, telles que :

L’analyse de clarté des crêtes et des vallées qui permet d’évaluer les nombres de pixels clairs au niveau des crêtes et les pixels sombres au niveau des vallées, ainsi que les points globaux de clarté GCS qui sont la moyenne des LCS. Ainsi, nous avons pu déduire une mesure de la qualité des empreintes digitales en estimant le pourcentage de blocs qualifiés de bonne qualité par le critère de clarté LCS.

Une autre méthode consiste à faire l’analyse des flux d'orientation c'est-à-dire une étude selon les angles d’orientation des crêtes et des vallées. Dans ce cas là, nous avons pu trouver une mesure de la qualité locale d'orientation LOQ et les points locaux de qualité d'orientation LOQS, ensuite la moyenne de cette dernière nous a donné les points globaux de qualité d'orientation GOQS.

L’étude et l’implémentation de ces méthodes de mesure de qualité des empreintes digitales, nous a permis d’établir une étude comparative des performances de chacune des approches.

Les tests ont été réalisés sur la base de données FCV 2004 de la compétition internationale. La base de données comporte 80 images issues de dix doigts.

L’analyse des performances a mis en relief la difficulté du choix d’un seuil pour les critères de qualité et a montré qua la mesure basée sur les orientations des crêtes est plus appropriée.

* Directeur de Mémoire : Mme  AMINA. SERIR, Maître de Conférences à USTHB (Alger).

** Ingénieur d’état en électronique, Option : Instrumentation (USTHB-Alger), 2006.