Dans ce travail, nous nous intéressons aux effets produits par l'irradiation d'une cible de Titane par un pulse laser d'une durée de l'ordre de la dizaine de  nanosecondes, conduisant à  l'ablation de matière. La densité de puissance (irradiance) obtenue est de l'ordre de 108 à 1013 W/cm2, pour une tâche focale de 0.5 mm. Les phénomènes étudiés sont :

- l'interaction faisceau  laser-cible.

- l'expansion de la vapeur métallique (plasma) sous atmosphère contrôlée.

Dans un premier temps, nous nous intéresserons à l'étude de l'interaction laser-cible dès les débuts de l'irradiation, et par la suite à l'expansion hydrodynamique de la vapeur produite.

Le modèle mathématique est composé essentiellement de l'équation de la chaleur à laquelle sont associées des conditions aux limites et initiales spécifiques. La méthode des volumes finis décrite par Patankar [1] est utilisée pour la discrétisation du système algébrique d'équations aux dérivées partielles. La méthode des volumes finis est mise en œuvre à travers le logiciel de dynamique des fluides Fluent [2].  Afin de tenir compte de la spécificité de notre problème, des procédures de calcul appelées UDF (User Defined Functions) ont été développées en langage C++, est sont associées de manière interactive avec le solveur Fluent durant le processus de calcul.