Dans cette étude on s’intéresse à des corps élastiques (homogènes, isotropes) élancés de

longueur L et occupant dans la configuration de référence naturelle le cylindre

= S x (0; L), S étant sa section (ouvert connexe) de centre (0; 0) et de rayon extérieur R, soumis à

des charges conservatives d’intensité variable.

En se plaçant dans le cadre de l’élasticité non linéaire, on construit, à l’aide de techniques

de développements asymptotiques (développement en série du déplacement et des forces) et

suivant l’ordre de grandeur des forces appliquées, une fois le problème "mis à l’échelle", une

hiérarchie de cinq modèles asymptotiques unidimensionnels. Celui de la tige inextensible,

élastiquement flexible est traité de façon très détaillée. Ce modèle présente la particularité

d’apparaître après deux modèles de poutres linéairement élastiques en flexion (le second

avec une condition de semi linéarité) et avant deux modèles du fil, le premier étant le fil

inextensible et le second le fil purement élastique.

L’approche est purement énergétique dans le sens où le problème posé est la minimisation

de l’énergie du système ce qui permet de donner en premier l’ordre de grandeur de différentes

énergies selon l’ordre de grandeur des forces appliquées et ensuite l’allure des déplacements

optimaux et en fin les modèles asymptotiques.

Cette étude nous à conduit aussi à dire que les déplacements sont d’ordre 0 dès que le

chargement est d’ordre inférieur ou égal à 2 et que l’énergie élastique est toujours du même

ordre que l’énergie potentielle sauf quand l’ordre est 1.

Les résultats obtenus rejoignent et complètent une série de résultats exposés dans la

littérature sur les théories asymptotiques des plaques et poutres appliquées dans différentes

installations industrielles et les câbles des lignes haute tension.