Dans ce travail,  nous avons conçu  un  système redresseur-amplificateur   dans la gamme  UHF pour un Tag RFID passif, c'est-à-dire un Tag sans batterie.

Notre objectif est de concevoir un  système redresseur-amplificateur  UHF  implanté  dans un tag RFID passif, l'alimentation s'effectue en redressant une partie de la puissance RF reçue par l 'antenne du Tag en puissance électrique. Comme cette puissance est très faible, un amplificateur fonctionnant avec très tàible consommation de puissance est indispensable. Par conséquent, La réduction de la tension d'alimentation est une manière efficace pour réduire la puissance  de consommation.

Les résultats obtenus sont encourageants, la comparaison de ces résultats à ceux obtenus en utilisant d'autres types de transistors montre les performances des transistors bipolaires dans la gamme  radio  fréquence  surtout  le  fonctionnement  avec  des  basses  puissances  et  la présentation d'un gain très élevé, malgré leurs facteurs de bruit qui sont relativement élevés. Dans la première partie, nous avons choisi le transistor bipolaire MBC 13900 prenant en considération la fréquence de travail et la polarisation, après avoir introduit le transistor et son modèle dans un logiciel de simulation ADS, nous avons pu simuler les paramètres S, le gain ainsi que le facteur de bruit qui sont donnés par le constructeur. Ensuite, nous avons étudié la stabilité à travers le facteur de Rollet K, calculé et tracé par le logiciel de simulation ADS, puis nous avons conçu le circuit d'adaptation en entrée et en sortie de transistor. Aussi, nous avons conçu  le circuit  de polarisation  de l'amplificateur.  Enfin, nous avons simulé	des paramètres S, le gain, facteur de bruit cette fois ci de l'amplificateur.

Dans la deuxième partie, nous avons choisi le modèle de diode à utiliser pour la conception d'un doubleur de tension, en prenant en considération la tension de seuil. Ainsi, nous avons pu avoir une tension continue de 1.6 V qu'est la tension d'alimentation réduite de l'amplificateur.