Résumé

Ce mémoire porte sur l’élaboration d’une approche de fusion de données pour deux

applications : la localisation d’un robot mobile Pioneer II et la reconnaissance de son

environnement, dans un environnement d’intérieur inconnu. Le robot mobile est muni d’une

ceinture de 8 capteurs à ultrasons et d’une caméra CCD (RVB).

L’approche adoptée pour la localisation se base sur l’utilisation conjointe de la méthode de

triangulation géométrique généralisée (TGG) et du filtre de Kalman étendu (EKF). Ce dernier

fusionne les positions acquises par l’odométrie avec celles calculées par la triangulation

géométrique généralisée, obtenues par le traitement des données ultrasonores.

L’approche concernant la reconnaissance d’environnement, quant à elle, permettra une

classification de lieux dans l’environnement. Grâce aux traitements individuels (fusion des

données ultrasonores et segmentation des images) de chaque capteur (capteurs à ultrasons et

caméra CCD), une préclassification sera effectuée. Celle-ci permettra d’obtenir une

classification finale par la fusion des deux préclassifications par la logique floue.