L'objectif de ce travail est la détection des structures de sub-surface par application  des méthodes électriques. Celles-ci sont basées essentiellement sur la mesure des paramètres électriques qui sont la résistivité et la chargeabilité. Les méthodes électriques, en combinaison avec celles d'électromagnétisme, développées lors de cette étude, ont été un moyen adéquat pour la  détection et l'identification de ces structures de subsurface.

En plus des techniques classiques employées en prospection électrique, une technique d'imagerie électrique, basée sur le principe des moindres carrés, a été appliquée pour les données de résistivité et de chargeabilité. Ces données sont acquises avec diverses configurations d'électrodes. cette technique d'imagerie a été testée sur des modèles synthétiques et appliquée au cas réel recherché sur terrain. Toutefois, la modélisation et  l'inversion ont permis d'améliorer la qualité d'interprétation des données électriques et électromagnétiques.

Les principaux  résultats obtenus  sont :

L'identification des structures du sous-sol sous forme d'images 2D à partir de l'inversion des données électriques.

Amélioration de  la  sensibilité du modèle calculé par application L'inversion conjointe de plusieurs configurations d'électrodes

A partir du calcul  de l'indice DOI (Depth Of Investigation) et l'évaluation de la qualité  de  l'image 2D obtenue  pour les  sous-sols à forts contrastes   de résistivité (cavité).

L'interprétation quantitative des données électriques est obtenue par l'utilisation du filtre dérivé.

L'identification d'un  filon de quartz, ainsi que sa minéralisation aux sulfures dans la région de Toumiat (Bechar). Ce filon d'une longueur d'environ 2 km est caractérisé par une forte anomalie PP- Résistivité.

Enfin la concordance des résultats d'électrique et d'électromagnétique indique que ces techniques demeurent  indispensables et efficace pour l'identification et l'évaluation des structures de sub-surface.