Le travail présenté dans cette thèse concerne la fermentation de la pleuromutiline dont le but de déterminer et de modéliser le comportement de la souche productrice de la pleuromutiline sous les conditions de différentes concentrations en matière de carbone et d'azote. La cinétique de production de la pleuromutiline a été réalisée afin de pouvoir évaluer l'influence des différents paramètres du milieu de culture (effet du pH, effet de la température, source de carbone et source d'azote) :

- L'effet du pH sur la physiologie de la pleurotus mutilis cultivé en culture discontinue a montré que le pH optimum pour la production de la pleuromutiline est voisin de 6,5.

- L'effet de la température, paramètre lié au rendement de production a montré que pour des faibles températures, la production est minimale.

- L'effet des sources de carbone et d'azote a été testé dans le but d'augmenter le rendement et de réduire le coût de production de la pleuromutiline. Les résultats ont montré que l'amidon hydrolysé à une concentration de 70 g/L est le substrat le plus rentable et que le mélange de 40 g/L corn steep avec 10 g/L de la farine du soja de type 2. donne une production maximale de pleuromutiline.

La modélisation de la cinétique de fermentation de la pleuromutiline englobe trois paramètres cinétiques.

- La biomasse : le modèle mathématique (régression) régissant le phénomène est du type

Exp.3P1Md alors que le modèle physique décrivant la cinétique de la croissance cellulaire est de type de MONOD.

- Le sucre : le modèle applicable est celui de YlDFERT, alors le modèle physique est régi par l'équation de Luedeking-Piret.

- Le titre ou l'activité antibactérienne suit un modèle polynomial. L'équation de Luedeking-Piret décrit la cinétique de formation de pleuromutiline.

Les modèles mathématiques utilisés pour la cinétique de fermentation de la pleuromutiline représentent fidèlement les phénomènes étudiés.