La plaine de Sidi Bel Abbès comporte, sur une superficie de 1145 Km² environ, une nappe alluviale plio-

quaternaire, intensément sollicitée pour les besoins agricoles, urbains et industriels.

La surexploitation locale, avérée de l’aquifère, menace à brève échéance la pérennité de la ressource tant

au plan qualitatif que quantitatif.

L’exploitation du modèle mathématique par la réalisation des scénarios a permis de simuler le comportement

de la nappe allant jusqu’à l’an 2020, avec des rabattements du niveau piézométrique  de 5 à 20 mètres dans

les zones à forte densité de puits et forages : Sidi Bel Abbès et Bélarbi, ces baisses sont imputables à la

diminution des précipitations et à l’augmentation continue des prélèvements.

L’application de la méthode DRASTIC a permis de constater que la nappe alluviale de la plaine de Sidi Bel

Abbès est moyennement vulnérable, Pour une bonne gestion de cette ressource naturelle, une meilleure

exploitation exige un contrôle périodique des zones vulnérable (Lamtar…).