Les fluoro-hydrocarbures ont possèdent très important dans plusieurs applications industrielles. Ces produits chimiques sont acceptés dans diverses industries des applications principales, telles que carburant, médecine, biologie, et dissolvants techniques.

L'étude quantitative des équilibres de phase liquide-liquide est nécessaire dans les processus du génie chimique; simulation, optimisation des opérations de séparation, et études thermodynamiques théoriques.

Le but de ce travail est d'obtenir des résultats expérimentaux des solubilités et des équilibres thermodynamiques liquide-liquide et d'étudier le comportement des équilibres de phase des solutions aqueuses contenant des composés organiques fluorés avec les alcools, à trois températures.

Les résultats expérimentaux des solubilités et des équilibres liquide-liquide sont obtenus pour les systèmes (eau + alcool + fluorobenzene) et (eau + alcool + ,,-trifluorotoluene); alcool

= méthanol, ou éthanol, ou 2-propanol. Les mesures sont effectuées dans une cellule d'équilibre liquide-liquide à températures T = (288.15, 298.15, 308.15; 0.05) K et pression p = 101.2 kPa. Les compositions des équilibres liquide-liquide de chaque phase sont obtenues pour la chromatographie en phase gazeuse.

Les résultats expérimentaux des solubilités et des équilibres liquide-liquide pour les systèmes étudiés sont bien lissés par des équations empiriques.

Les compositions critiques des solutions, les coefficients de la distribution, et les sélectivités de chaque composé fluoré dans les solutions ternaires sont rapportées.